#include <Wire.h>

#include <Servo.h>

const int ppmPin = 2;       // Receiver PPM -> Arduino Pin 2

const int servoPin = 9;     // Wing Servo -> Arduino Pin 9

const int escPin = 10;      // Motor ESC Signal -> Arduino Pin 10

const int MPU_ADDR = 0x68;

#define CHANNELS 6

volatile unsigned long lastTime = 0;

volatile int channel = 0;

volatile int ppmValues[CHANNELS];

Servo myServo;

Servo escMotor; // Servo object to generate PWM for ESC

int16_t rawAccX, rawAccY, rawAccZ;

float rollAngle = 0;

const float IMU_SENSITIVITY = 1.0;

void ppmInterrupt() {

unsigned long currentTime = micros();

unsigned long pulseLength = currentTime - lastTime;

lastTime = currentTime;

if (pulseLength > 3000) {

channel = 0;

} else if (channel < CHANNELS) {

ppmValues[channel] = pulseLength;

channel++;

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

// Wake up MPU

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x6B);

Wire.write(0);

Wire.endTransmission(true);

pinMode(ppmPin, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(ppmPin), ppmInterrupt, RISING);

myServo.attach(servoPin);

// Attach ESC on Pin 10 with standard 1000us - 2000us RC pulse range

escMotor.attach(escPin, 1000, 2000);

escMotor.writeMicroseconds(1000); // Send minimum throttle on startup

}

void loop() {

// Read IMU

Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);

Wire.write(0x3B);

Wire.endTransmission(false);

Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 6, true);

if (Wire.available() >= 6) {

rawAccX = Wire.read() << 8 | Wire.read();

rawAccY = Wire.read() << 8 | Wire.read();

rawAccZ = Wire.read() << 8 | Wire.read();

rollAngle = atan2((float)rawAccY, (float)rawAccZ) * 180.0 / PI;

}

// Safe read of PPM values

noInterrupts();

int ch1 = ppmValues[0]; // Aileron

int ch3 = ppmValues[2]; // Throttle

interrupts();

// Control ESC (Pass throttle PPM value directly as PWM microseconds)

if (ch3 >= 900 && ch3 <= 2100) {

escMotor.writeMicroseconds(ch3);

} else {

escMotor.writeMicroseconds(1000); // Failsafe cutoff

}

// Control Wing Servo with IMU

int stickAngle = 90;

if (ch1 >= 900 && ch1 <= 2100) {

stickAngle = map(ch1, 1000, 2000, 0, 180);

}

int finalServoAngle = constrain(stickAngle + (int)(rollAngle * IMU_SENSITIVITY), 0, 180);

myServo.write(finalServoAngle);

delay(20);

}